附件：

维保事项责任及要求等

| - 一 | - 维保 - 范围 | - 浙江师范大学行知学院全部建筑物（不含维也纳酒店），总面积22万平方米，安装自动喷淋系统楼宇有4幢面积约6万平方米。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 二 | - 维保主要内容 | - 1 | 自动喷淋灭火系统：喷淋水泵、稳压泵、压力开关、气压罐、湿式报警阀、水流指示器、联动接口及启动模块、水源控制阀、放水试验阀、 地面管道、阀门、组件、喷头、控制系统 |
|  |  | - 2 | - 室内消火栓系统：消防水泵、稳压泵、压力开关、联动接口及启动模块 - 地面管道、阀门、组件、消火栓箱、控制系统 |
|  |  | - 3 | - 火灾自动报警及控制系统：集中报警主机、联动控制主机、楼层显示器、电源及风机切换、消防广播切换、烟、温感探测器、手动及消防按钮、联动接口及启动模块 |
|  |  | - 4 | - 消防供电配电：试验主、配电切换功能 |
|  |  | - 5 | - 消防供水：核对水池水箱储水量、稳（增）压泵 |
|  |  | - 6 | 消防广播系统：消防事故广播主机、功放、联动接口及启动模块 |
|  |  | - 7 | 消防对讲电话系统：消防对讲电话主机、插口 |
|  |  | - 8 | - 消防控制室：消防报警设备 |
|  |  | - 9 | - 气体灭火系统 |
|  |  | - 10 | - 防排烟系统：风机、排烟阀、排烟窗、风口、防火阀、门开关设备、 - 送排风机、控制系统 |
|  |  | - 11 | - 防火卷帘系统：卷门机、控制箱、传动轴、支架板、导轨、帘面（板）、按钮盒、尾板、罩板（包箱）、电动防火阀 |
|  |  | - 12 | - 疏散指示、安全出口、应急照明灯 |
|  |  | - 13 | - 消防电梯按钮迫降和联动控制 |
| - 三 | - 维保要求 | - 1 | 中标单位必须有国家认定消防设施维保资质；按照国家标准、行业标准规定的工艺、流程开展检测、维修、保养，保证经维修、保养的建筑消防设施的质量符合国家标准、行业标准；对服务情况作出客观、真实、完整记录，按消防技术服务项目建立消防技术服务档案，每月巡检时期对全院开展消防安全隐患排查，并对学院消防隐患提出相应整改措施。 |
|  |  | - 2 | 每月定期进行全面检测维护及试验，并按照要求及时出具维护单； 在接到一般故障通知时12个小时内必须赶到现场并及时修复，重要部位严重故障需要2小时做出响应，制定相关措施确保学院消防安全； 对建筑消防设施进行维修、保养后，应当制作包含消防技术服务机构名称及项目负责人、维修保养日期等信息的标识，在消防设施所在建筑的醒目位置上予以公示； |
|  |  | - 3 | 此次中标单位含维保期内所需安装、调试、服务费用（不含因爆炸、火灾、人为、不可抗力破坏等造成的损失）；在维保过程中一次性更换的材料和配件当次费用超出100元以上，材料费另行与学院结算。 |
|  |  | - 4 | - 配合参与学校组织的各类消防演练。 |
| - 四 | - 维保期限 | 一年（2024年11月1日---2025年10月31日）。 |  |
| - 五 | - 验收条件 | 以月为单位，由消防维保单位出具维保单，每月维保情况由维保单位负责上传消防总队制定网站，学校组织专家进行验收。 |  |
| - 六 | - 付款方式 | 通过年度消防维保及甲方验收认可后，合同到期后付款。 |  |
| - 七 | - 时间和地点 | 时间：合同签订后即时为学校提供维保服务 地点：浙江省兰溪市浙江师范大学行知学院兰溪校区内 |  |
| - 八 | - 考核 | - 甲方有权在维保年度结束后对乙方的维保服务进行考核，若考核不合格甲方有权扣除相关维保费用，在维保过程中服务到位、责任到位通过行知学院主管部门讨论协商后可以续签。 |  |
| - 九 | - 合同签订 | （1）合同期限：一年，合同签订之日起计算 （2）履约要求：合同签订后，在维保过程中出现拖延违反消防法律法规，维护不到位不及时以及维保人员短缺履行不了合同内责任和义务情况下行知学院有权扣除相应的维保费和终止合同的权利。 |  |